Общество с ограниченной ответственностью «ПРОДВИЖЕНИЕ».

г. Новосибирск

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГОДВИЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ КРЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

| Заказчик: Администрация Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области Утверждено: Главой администрации Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области ______________________ Астапчук Д.А. «_______»_________________2021г. |  | Разработчик: ООО «ПРОДВИЖЕНИЕ» _________________Ю. А. Кононова «_______»_________________2021г |
| --- | --- | --- |

г. Новосибирск  2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Содержание

- Введение

- с. Крещенское   ул. Центральная (км 0+000 – км 1+700)

- с. Крещенское   ул. Стеклянка (км 0+000 – км 1+700)

- с. Крещенское   ул. Лесная (км 0+000 – км 0+350)

- с. Крещенское   ул. Береговая (км 0+000 – км 0+700)

- с. Крещенское   пер. Полевой  (км 0+000 – км 0+300)

- с. Крещенское  пер. Центральный (км 0+000 – км 0+350)

- с. Крещенское   пер. Школьный (км 0+000 – км 0+300)

- А/д с. Крещенское – д. Лисьи Норки  (км 0+000 – км 2+000)

- д. Лисьи Норки ул. Центральная (км 0+000 – км 1+000)

- д. Лисьи Норки  ул. Береговая (км 0+000 – км 0+600)

- Условные обозначения

Введение

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, расположенных на территории  Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области, выполнен  ООО «Продвижение» на основании договора № 208-2021 от 27.01.2021

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Проект  выполнен с использованием материалов ранее выполненного проекта организации дорожного движения и предназначен для устранения существующих недостатков и противоречий в применении технических средств регулирования движения, несоответствий их нормативным требованиям, а также установки в недостающих местах дополнительных средств дорожной информации и дорожной разметки.  Дополнительно к нормативным требованиям, для более удобной работы с проектной документацией, дислокация выполнена с изображением  реальных символов дорожных знаков и их цветовой окраски.

Проект организации дорожного движения  соответствует  требованиям действующих нормативных документов и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами;

- своевременное информирование участников движения о дорожных условиях, расположении населенных пунктов, обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги и т.д.

Проект разработан в соответствии:

ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

ГОСТ Р 50970-11 Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 50971-11 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращателидорожные. Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

ГОСТ Р 52282-2019 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения. (утв. Приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 N 295-ст)

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

КРЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Крещенское  ул. Центральная (км 0+000 – км 1+700)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Крещенское ул. Центральная

# Протяженность участка – От 0+0 до 1+700

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | Предупреждающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.20.1 | Сужение дороги | 2 |  | 0+130 | установлено | 1 |  | слева |
| 2 | 1.23(Жёлт. фон) | Дети жёлт. | 2 |  | 0+268 | установлено | 1 | справа |  |
| 3 | 1.23(Желт.фон) | Дети желт. | 2 |  | 0+380 | требуется | 1 | справа |  |
| 4 | 1.23(Желт.фон) | Дети желт. | 2 |  | 0+484 | требуется | 1 |  | слева |
| 5 | 1.23(Жёлт. фон) | Дети жёлт. | 2 |  | 0+550 | установлено | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+165 | требуется | 1 | справа |  |
| 7 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+458 | требуется | 1 | справа |  |
| 8 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+675 | требуется | 1 | справа |  |
| 9 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+757 | требуется | 1 |  | слева |
| 10 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+165 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 3 | Запрещающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 2 |  | 0+268 | требуется | 1 | справа |  |
| 12 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 2 |  | 0+575 | установлено | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5 | Знаки особых предписаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 5.23.1 | Начало населенного пункта |  | 0,21 | 0+0 | требуется | 1 | справа |  |
| 14 | 5.24.1 | Конец населенного пункта |  | 0,21 | 0+0 | требуется | 1 | справа |  |
| 15 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | 1 |  | 0+30 | требуется | 2 |  | слева |
| 16 | 5.19.1(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+43 | требуется | 2 | справа |  |
| 17 | 5.19.2(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+43 | требуется | 2 | справа |  |
| 18 | 5.19.1(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+49 | требуется | 1 |  | слева |
| 19 | 5.19.2(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+49 | требуется | 1 |  | слева |
| 20 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | 1 |  | 0+75 | установлено | 2 | справа |  |
| 21 | 5.19.1(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+430 | установлено | 1 | справа |  |
| 22 | 5.19.2(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+430 | установлено | 1 | справа |  |
| 23 | 5.19.1(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+434 | установлено | 1 |  | слева |
| 24 | 5.19.2(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+434 | установлено | 1 |  | слева |
| 25 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | 1 |  | 0+710 | установлено | 2 | справа |  |
| 26 | 5.19.1(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+757 | требуется | 1 |  | слева |
| 27 | 5.19.2(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+757 | требуется | 1 |  | слева |
| 28 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | 1 |  | 0+780 | требуется | 2 |  | слева |
| 29 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | 1 |  | 1+630 | требуется | 2 | справа |  |
| 30 | 5.19.2(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 1+643 | требуется | 2 | справа |  |
| 31 | 5.19.2(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 1+649 | требуется | 2 |  | слева |
| 32 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | 1 |  | 1+670 | установлено | 2 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  | 8 | Знаки дополнительной информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 8.2.1(Жёлт. фон) | Зона действия жёлт. фон | 2 |  | 0+380 | требуется | 1 | справа |  |
| 34 | 8.2.1(Жёлт. фон) | Зона действия жёлт. фон | 2 |  | 0+484 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 44 |  |  |

Ведомость наличия светофорных объектов

с. Крещенское ул. Центральная

Протяженность участка –От 0+0 до 1+700

| №п/п | Адрес, км+м | Объект | Количество светофоров на объекте |  | Год установки | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | транспортных | пешеходных |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+430 | Пешеходный переход | 1 |  |  | справа |
| 2 | 0+434 | Пешеходный переход | 1 |  |  | слева |
| Итого: |  |  | 2 |  |  |  |

Ведомость размещения пешеходных ограждений

с. Крещенское ул. Центральная

Протяженность участка – От 0+0 до 1+700

|  |  |  | Протяженность, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Дата установки, г | Расположение | Тип | Высота, м | Материал | Зона расположения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого |  |  | 191 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0+380 | 0+430 | 50 |  |  | справа | перила | 1,1 | Металл | пешеходный переход |
| 2 | 0+380 | 0+430 | 50 |  |  | слева | перила | 1,1 | Металл | пешеходный переход |
| 3 | 0+434 | 0+484 | 50 |  |  | слева | перила | 1,1 | Металл | пешеходный переход |
| 4 | 0+434 | 0+475 | 41 |  |  | справа | перила | 1,1 | Металл | пешеходный переход |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

КРЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Крещенское  ул. Стеклянка (км 0+000 – км 1+700)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Крещенское ул. Стеклянка

# Протяженность участка – От 0+0 до 1+700

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | установлено | 1 |  | слева |
| 2 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+602 | требуется | 1 | справа |  |
| 3 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+606 | требуется | 1 |  | слева |
| 4 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+628 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 5 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+739 | требуется | 1 | справа |  |
| 6 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+16 | требуется | 1 | справа |  |
| 7 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+66 | требуется | 1 |  | слева |
| 8 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+672 | установлено | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 8 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

КРЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Крещенское  ул. Лесная (км 0+000 – км 0+350)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Крещенское ул. Лесная

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+350

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

КРЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Крещенское  ул. Береговая (км 0+000 – км 0+700)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Крещенское ул. Береговая

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+700

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | установлено | 1 |  | слева |
| 2 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+672 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

КРЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Крещенское  переулок Полевой (км 0+000 – км 0+300)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Крещенское пер. Полевой

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+300

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

КРЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Крещенское  переулок Центральный  (км 0+000 – км 0+350)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Крещенское пер. Центральный

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+350

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 2 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+322 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

КРЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Крещенское  переулок Школьный  (км 0+000 – км 0+300)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Крещенское пер. Школьный

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+300

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 2 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+185 | требуется | 1 | справа |  |
| 3 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+235 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

КРЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Автомобильная дорога с. Крещенское – д. Лисьи Норки  (км 0+000 – км 2+000)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

а/д Крещенское - Лисьи Норки

# Протяженность участка – От 0+0 до 2+0

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | Предупреждающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.20.1 | Сужение дороги | 2 |  | 1+65 | требуется | 1 | справа |  |
| 2 | 1.20.1 | Сужение дороги | 2 |  | 1+298 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+0 | требуется | 1 | справа |  |
| 4 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+33 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 5 | 2.3.3 | Примыкание второстепенной дороги | 2 |  | 0+233 | требуется | 1 |  | слева |
| 6 | 2.3.2 | Примыкание второстепенной дороги | 2 |  | 1+65 | требуется | 1 | справа |  |
| 7 | 2.7 | Преимущество перед встречным движением | 2 |  | 1+135 | требуется | 1 | справа |  |
| 8 | 2.6 | Преимущество встречного движения | 2 |  | 1+248 | требуется | 1 |  | слева |
| 9 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+269 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 10 | 2.6 | Преимущество встречного движения | 2 |  | 1+298 | требуется | 1 |  | слева |
| 11 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+972 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  | 3 | Запрещающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3.11 | Ограничение массы | 2 |  | 1+135 | требуется | 1 | справа |  |
| 13 | 3.11 | Ограничение массы | 2 |  | 1+248 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5 | Знаки особых предписаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 5.23.1 | Начало населенного пункта |  | 0,21 | 0+70 | требуется | 1 |  | слева |
| 15 | 5.24.1 | Конец населенного пункта |  | 0,21 | 0+70 | требуется | 1 |  | слева |
| 16 | 5.23.1 | Начало населенного пункта |  | 0,21 | 1+248 | требуется | 1 | справа |  |
| 17 | 5.24.1 | Конец населенного пункта |  | 0,21 | 1+248 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 6 | Информационные знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 6.11 | Наименование объекта |  | 0,12 | 1+165 | требуется | 1 | справа |  |
| 19 | 6.11 | Наименование объекта |  | 0,12 | 1+223 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 19 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 19 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

КРЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

д. Лисьи Норки ул. Центральная (км 0+000 – км 1+000)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

д. Лисьи Норки ул. Центральная

# Протяженность участка – От 0+0 до 1+0

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 2 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+248 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

КРЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

д. Лисьи Норки ул. Береговая (км 0+000 – км 0+600)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

д. Лисьи Норки ул. Береговая

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+600

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 2 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+275 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |